Kontrolskema til præ-accepterede løsninger for

Forsamlingstelte til flere end 150 personer

Ved markering af ’Nej’ skal løsning/kompenserende tiltag beskrives under fravigelser. Et ’Nej’ er en fravigelse fra de præaccepterede løsninger og skal byggesagsbehandles af den kommunale byggemyndighed. ’Ikke relevant’ benyttes ved punkter som ikke er en del af arrangementets indretning. Felter markeret med grå skal ikke udfyldes.

| Punkt | Forsamlingstelte – Kapitel 2 | Ja | Nej | Ikke relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Er forsamlingsteltet certificeret eller byggesagsbehandlet? |  |  |  |
| 2.5.4.1 a | Er forsamlingstelte til flere end 150 personer indrettet med mindst 3 udgange direkte til terræn i det fri? |  |  |  |
| 2.5.4.1 b | Er der etableret en ekstra udgang for hver gang personantallet øges med 200 personer? |  |  |  |
| 2.5.4.1 c | Er køkkentelte (hvor der produceres mad mv.) indrettet med mindst 2 udgange direkte til terræn i det fri? |  |  |  |
| 2.5.4.1 e | Er udgange placeret i modstående ender med mindst 5m mellem udgangene? |  |  |  |
| 2.5.5 | Er der minimum 1,2m bredde udgange i forsamlingstelte til flere end 150 personer? |  |  |  |
| 2.5.6 | Er der udarbejdet og ophængt en af Roskilde Brandvæsen godkendt pladsfordelingsplan for indretning af forsamlingsteltet? |  |  |  |
| 2.6.4.1 | Foregår der rumopvarmning af forsamlingsteltet? Opvarmning skal ske med elvarme eller F-gasanlæg |  |  |  |
| 2.6.4.2 | Benyttes der F-gas i forsamlingsteltet? Der må kun anvendes F-gas i forsamlingstelte til højst 150 personer. Maksimalt antal F-gas-anlæg i forsamlingsteltet er 5 stk. inklusiv flasker i brug. |  |  |  |
| 2.6.4.4 a | Er forsamlingsteltet indrettet med en maksimal brandbelastning på 800 MJ/ m² gulvareal? |  |  |  |
| 2.7.1 | Er der dokumenteret en tilstrækkelig varsling af personer som kompensation for manglende varslingsanlæg? |  |  |  |
| 2.7.2 a | Er forsamlingsteltet indrettet med flugtvejs- og panikbelysning? |  |  |  |
| 2.7.2 b | Anvendes forsamlingsteltet kun i dagslys? |  |  |  |
| 2.7.3 a | Er forsamlingsteltet indrettet med højst 30m i ganglængde til nærmeste trykvandsslukker eller håndsprøjtebatteri? |  |  |  |
| 2.7.3 b | Er der opsat kulsyreslukker i forsamlingstelte til flere end 150 personer hvor der findes el-tavler, mikserpulte og lignende? |  |  |  |
| 5.1 | Er der udarbejdet en driftsjournal for forsamlingsteltet, som udfyldes inden hver brug af teltet? |  |  |  |
| 5.2 | Er der udarbejdet og ophængt en brand- og evakueringsinstruks der hvor personalet færdes? |  |  |  |
| 2.9 | Ordensregler: - Området inden for 5m fra forsamlingsteltet må ikke benyttes til parkering, af motordrevne og eldrevne køretøjer - Udvendige flugtveje fra teltet må ikke være indskrænket i flugtvejens frie bredde, af borde/bænke, cykler, beplantning, barduner og lignende helt til det fri - Letantændelig vegetation skal fjernes inden for 10 m fra forsamlingsteltet |  |  |  |

Fravigelser fra Bilag 11, Kapitel 2 - Forsamlingstelte