Kontrolskema til præ-accepterede løsninger for

campingområder til flere end 150 personer

Ved markering af ’Nej’ skal løsning/kompenserende tiltag beskrives under fravigelser. Et ’Nej’ er en fravigelse fra de præaccepterede løsninger og skal byggesagsbehandles af den kommunale byggemyndighed. ’Ikke relevant’ benyttes ved punkter som ikke er en del af arrangementets indretning. Felter udfyldt med grå, skal ikke udfyldes.

| Punkt | Campingområder – Kapitel 3 | Ja | Nej | Ikke relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Er campingområdet indrettet med følgende afstande? Indbyrdes afstand mellem campingområde og murstensbygning er minimum 7,5m. Indbyrdes afstand mellem campingområde og forsamlingstelt er minimum 10m. Indbyrdes afstand mellem campingområder og bygning med stråtag er minimum 15m. |  |  |  |
| 3.2.1a | Er felter teltområder indrettet på maks. 1.000 m² og med 5m friområde omkring hvert felt? |  |  |  |
| 3.2.1b | Er felter i teltområder indrettet på maks. 2.000 m² og med 7m friområde omkring hvert felt? |  |  |  |
| 3.2.1c | Er felter i teltområder indrettet på maks. 3.000 m² og med 10m friområde omkring hvert felt? |  |  |  |
| 3.2.1d | Er det samlede areal for teltområder med flere felter på mere end 20.000 m² og med 10m friområde omkring hvert felt? |  |  |  |
| 3.2.1e | Er teltområder med mindre telte på maks. 9 m² indrettet på en af følgende måder?: Klynger af maks. 8 telte og 2m friområde omkring hver klynge. Felter af højst 500 m² og 5m friområde omkring hvert felt. |  |  |  |
| 3.2.2a | Er caravanområder indrettet med felter af højst 500 m² og 5m friområder omkring hvert felt? |  |  |  |
| 3.2.2b | Er den indbyrdes afstand mellem campingenheder i caravanområder mindst 3m? |  |  |  |
| 3.2.3a | Er blandede områder (telte og caravan) indrettet med felter af højst 500 m² og 5m friområde omkring hvert felt? |  |  |  |
| 3.2.3b | Er den indbyrdes afstand mellem campingenheder i blandede områder mindst 3m? |  |  |  |
| 3.3a | Er der fra ethvert campingområde maksimalt 30m ganglængde til nærmeste friområde? |  |  |  |
| 3.3b | Er der udarbejdet en plantegning/situationsplan for campingområdet? |  |  |  |
| 3.8a | Er campingområdet indrettet med trykvandsslukkere eller håndsprøjtebatterier, så der fra enhver campingenhed er højst 30m til brandslukningsmateriel? |  |  |  |
| 3.8b | Er der opsat brandslukningsmateriel ved steder særligt indrettet til brug af åben ild (kulgrill, bål)? |  |  |  |
| 3.9 | Ordensregler: - Evt. personale skal være instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel - Hvor der ikke er personale skal brand- og evakueringsinstruks samt ordensregler udleveres til brugerne - Friområder skal holdes fri og ryddelige - Der må ikke parkeres motorkøretøjer i campingområder - Der må ikke parkeres motorkøretøjer i friområderne - Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af ubrændbart materiale. Affaldscontainere skal tømmes ved behov dog minimum 1 gang dagligt - Møbler og lignende brandbare genstande må ikke medbringes i campingområder (polstrede møbler og andre genstande som ikke forbindes med campering) - Brug af åben ild må kun ske på særligt indrettede områder - Kogeapparater og F-gas må kun benyttes i områder hvor der er krav om minimum 3m indbyrdes afstand mellem campingenheder |  |  |  |

Fravigelser fra bilag 11, Kapitel 3 - Campingområder