Kontrolskema til præ-accepterede løsninger for

udendørs salgsområder til flere end 150 personer

Ved markering af ’Nej’ skal løsning/kompenserende tiltag beskrives under fravigelser. Et ’Nej’ er en fravigelse fra de præaccepterede løsninger og skal byggesagsbehandles af den kommunale byggemyndighed. ’Ikke relevant’ benyttes ved punkter som ikke er en del af arrangementets indretning. Der gøres opmærksom på, at pkt. 4.2.1 b er en bestemmelse, som giver mulighed for at reducere afstand imellem slagsområder. For at dette må ske, skal alle tre punkter være opfyldt. Reduceres afstanden ikke markeres ’ikke relevant’. Felter udfyldt med grå skal ikke udfyldes.

| Punkt | Salgsområder – Kapitel 4 | Ja | Nej | Ikke relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Er salgsområdet indrettet med følgende afstande til andre konstruktioner? Indbyrdes afstand mellem salgsområde og bygning er minimum 7,5m. Indbyrdes afstand mellem salgsområder og forsamlingstelt er minimum 10m. Indbyrdes afstand mellem salgsområder og bygning med stråtag er minimum 15m. |  |  |  |
| 4.2.1 a | Er felter indrettet på maks. 1.000 m² med 10m friområde omkring hvert felt? |  |  |  |
| 4.2.1 b | Er afstanden mellem salgsområder reduceret til 5m ved opfyldelse af en af følgende løsninger? Salgsboders facader er udført i materialer mindst klasse B-s2,d0 (Klasse A – gipsplader, brandimprægneret træ og lignende). Salgsboder er udført som åbne salgsboder og åbne fortelte til campingvogne. Salgsboder og fortelte skal være åbne i mindst halvdelen af facadearealet.. Salgsboders facader afbrydes pr. mindst 25 meter og afstanden mellem bodernes brudte facader er mindst 10m. |  |  |  |
| 4.3 | Er der udarbejdet en plantegning/situationsplan for salgsområdet? |  |  |  |
| 4.4.2 | Er der opsat flugtvejsbelysning ved hver udgang fra salgsområdet, såfremt området er omgivet af hegn eller lignende, og benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang? |  |  |  |
| 4.4.3 og 4.5 | Sker der rumopvarmning af salgsboder? Opvarmning skal ske med elvarme eller F-gasanlæg |  |  |  |
| 4.6 a | Er det samlede gasoplag mindre end 100 gasoplagsenheder pr. felt på 1.000 m²? |  |  |  |
| 4.6 b | Har de anvendte gasflasker en maksimal tilladelig fyldning på 11kg? |  |  |  |
| 4.6 c | Er gasflasker placeret oprejst og sikret mod påkørsel? |  |  |  |
| 4.8 | Er salgsområdet indrettet med trykvandsslukkere eller håndsprøjtebatterier, så der fra enhver salgsbod er højst 30m til brandslukningsmateriel? |  |  |  |
| 4.9 | Ordensregler: - Friområder skal være frie og ryddelige - Bagområder til salgsboder skal være afspærret for publikum - Brug af åben ild må kun ske på særligt indrettede områder - Brændbart affald skal anbringes i affaldscontainere af ubrændbart materiale. Affaldscontainere skal tømmes ved behov dog minimum 1 gang dagligt - Der må maksimalt placeres 1 affaldscontainer på højst 1m³, i tilknytning til hver enkelt salgsbod - Motorkøretøjer må ikke parkeres i salgsområder. Undtaget herfra er et motorkøretøj, med direkte tilknytning til salgsboden. Motorkøretøjer, der fungerer som salgsboder, skal medregnes i antallet. Overnatning i salgsboder - Der må maksimalt overnatte 2 personer i en salgsbod. De overnattende skal have direkte tilknytning til salgsboden. - I salgsboder hvor der overnattes skal der opsættes en røgalarm - Der skal være en runderende vagt i salgsområder hvor der overnattes. Der skal ske kontinuerlig rundering i tidsrummet 22.00 – 08.00. - Særlige driftsmæssige forhold for overnatning i felter, hvor der kan være særlig risiko for antændelse, skal iagttages (kontrol punkter) |  |  |  |

Fravigelser fra bilag 11, Kapitel 4 - Salgsområder